ΑΣΚΗΣΕΙΣ - Μετασχηματισμός Κυματισμού

	3-1
	Κύματα με περίοδο 8 sec και ύψος 4m προσπίπτουν σε παραλία με κλίση 1% υπό γωνία 30 μοιρών.

Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή να υπολογιστεί η γωνία πρόσπτωσης και το ύψος του κύματος σε βάθη (σε μέτρα):

· 200

· 150

· 100

· 75

· 50

· 40

· 30

· 20

· 15

· 10

· 9

· 8

· 7

· 6

· 5

· 4

· 3

· 2

· 1



	3-2
	Α.
Ημιτονοειδή κύματα περιόδου Τ1=10 sec προσπίπτουν υπό γωνία σε παραλία με 
επίπεδο βυθό κλίσης 1%.  Αν τα κύματα έχουν ύψος Η1=3m, σε βάθος νερού d1=100m 
και γωνία πρόσπτωσης α1=30ο ως προς τις ισοβαθείς καμπύλες, να υπολογιστεί:

(1) Η κατεύθυνση των κυμάτων όταν το βάθος νερού είναι:

a. d2=60m
b. d3=25m
c. d4=10m

Να υποδειχθεί σε σκαρίφημα/ κάτοψη (σκίτσο) η πορεία της ακτίνας του κύματος 
(η ακτίνα είναι κάθετη στην κορυφή του κύματος).

(2) Το ύψος των κυμάτων όταν το βάθος νερού είναι:

a. d2=60m
b. d3=25m
c. d4=10m
Β.
Να υποδειχθεί σε σκαρίφημα η πορεία ακτίνων που προσπίπτουν σε κόλπο με δύο 
ακρωτήρια εκατέρωθεν.



	3-3
	Σε πισίνα υδροπάρκου επιδίωξη είναι η δημιουργία στάσιμου κύματος με τη βοήθεια μηχανήματος παραγωγής κυμάτων (κυματογεννήτριας).  Εάν το πλάτος της πισίνας είναι 30 m και το βάθος νερού 1,70 m, πόση πρέπει να είναι η περίοδος της κυματογεννήτριας ώστε στην πισίνα να δημιουργείται στάσιμο κύμα με:

1. ένα κόμβο/ βρόγχο ( 1 node)
2. δύο κόμβους/ βρόγχους ( 2 nodes)
3. τρεις κόμβους/ βρόγχους (3 nodes)
Πώς κινούνται τα σωματίδια του νερού:

1. κοντά στα κατακόρυφα τοιχώματα της πισίνας 

2. κοντά στον πυθμένα της πισίνας

3. σε στήλη νερού στους κόμβους (nodes)

Τι παραδοχές έχουν γίνει;



	3-4
	Ημιτονοειδή κύματα ύψους Η1=0.8m και περιόδου Τ1=20sec σε βάθος νερού d1=7m προσπίπτουν υπό γωνία α1=45ο σε βάθος νερού d2=6m.  Να υπολογιστεί:

(1) Η κατεύθυνση των κυμάτων, α2=; 

(2) Το ύψος των κυμάτων, H2, σε βάθος νερού d2=6m.



	3-5
	Ημιτονοειδή κύματα περιόδου Τ1=12 sec προσπίπτουν υπό γωνία σε ευθύγραμμη παραλία με επίπεδο βυθό κλίσης 2%.  Τα κύματα αυτά σε βάθος νερού d1=200m έχουν ύψος Η1=1m και γωνία πρόσπτωσης α1=25ο.

Να υπολογιστεί:

(1) Η κατεύθυνση των κυμάτων όταν το βάθος νερού είναι:

a. d2=100 m
b. d3=5 m

Να υποδειχθεί σε σκαρίφημα/ κάτοψη (σκίτσο) η πορεία της ακτίνας του κύματος 
(η ακτίνα είναι κάθετη στην κορυφή του κύματος).

(2) Το ύψος των κυμάτων όταν το βάθος νερού είναι:

a. d2=100 m
b. d3=5 m





















