ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

	9
	ΚΡΗΠΙΔΟΤΟΙΧΟΙ


	9-1
	Υπολογίστε τις ενεργητικές και παθητικές ωθήσεις γαιών για τις πιο κάτω παραδοχές:


	α
	[image: image1.emf]
	γεδάφους=18 kN/m3
γ’εδάφους=11 kN/m3
γσκυροδ=24 kN/m3

φ’=30ο

q=50 kN/m2

Ha=10 m

Hp= 2 m

Hw=6 m

B=3 m

	β
	[image: image2.emf]
	γεδάφους=18 kN/m3
γ’εδάφους=11 kN/m3
γσκυροδ=24 kN/m3

φ’=30ο
q=50 kN/m2

Ha=14 m

Hp= 6 m

Hw=6 m



	9-2
	Υπολογίστε τις σεισμικές φορτίσεις για  Kh=0.20.


	9-3
	Υπολογίστε τις δυνάμεις που προκαλούν και αντιστέκονται στην ολίσθηση.


	9-4
	Υπολογίστε τις ροπές που προκαλούν και αντιστέκονται σε ανατροπή.



	9-5
	Υπολογίστε την πλάγια φόρτιση σε σκάφος από άνεμο και κύμα με τις πιο κάτω παραδοχές:



	
	[image: image3.emf]
	Β1=120m

B1’=115m

B2=80m

B3=25m

H1=16m

H2=8m
H3=4m
Hw=6m
Ταχύτητα ανέμου = 20m/s
Ταχύτ. ρεύματος = 1m/s
CD=1.1



	9-6
	Υπολογίστε την αντίσταση σε ολίσθηση της αποβάθρας με τις ακόλουθες παραδοχές:


	
	[image: image4.emf]
	γ’εδάφους=11 kN/m3
φ’=30ο

Η=10m 

D=0.5m






















