[image: image1.jpg]



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΠΜ 477

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  A
	Διδάσκων
	Δρ Αντώνης Τουμαζής

	Εξάμηνο
	Χειμερινό 

	Ημερομηνία
	... Δεκεμβρίου ....

	Διάρκεια  Εξέτασης
	3 ώρες

	Οδηγίες
	Να απαντηθούν ΠΕΝΤΕ από τις επτά ερωτήσεις.  Κυκλώστε τις ερωτήσεις που απαντήσατε

	Πρόσθετα βοηθήματα και πληροφορίες
	1. Μεγέθη σχετικά με το μάθημα 
2. Πίνακας βασικών τύπων μαθήματος
3. Συνοπτικός πίνακας εξισώσεων κυματικής θεωρίας Airy
4. Γραφική επίλυση εξίσωσης διασποράς Airy

	Όνομα Φοιτητή
	

	Αρ. Ταυτότητας
	


Βαθμολογία
	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	


	Α/Α
	Μον
	Άσκηση



	1

20
μον.
	(1)

(1)

(2)

(1)

(1) 

(2)

(2)

(2)

(2)

(6)
	Κύμα με περίοδο Τ=8,5 sec κινείται από την ανοικτή θάλασσα (βαθιά νερά) προς την παραλία.  Εάν υποθέσουμε ότι ισχύει η κυματική γραμμική θεωρία του Airy, να υπολογιστεί:

1. Το μήκος του κύματος όταν βρίσκεται στην ανοικτή θάλασσα

2. Σε ποιο βάθος θα αρχίσει ουσιαστικά να αλλάζει το μήκος κύματος

3. Το μήκος κύματος σε βάθος νερού 10m

Για το βάθος νερού 10m, όπου το ύψος κύματος είναι 1,2m να υπολογιστεί: 

4. Η μέγιστη οριζόντια μετατόπιση σωματιδίων, ζ, στην επιφάνεια της θάλασσας, από τη μέση θέση τους, 

5. Η μέγιστη κατακόρυφη μετατόπιση σωματιδίων, ξ, στην επιφάνεια της θάλασσας, από τη μέση θέση τους

6. Οι αντίστοιχες μετατοπίσεις (ζ και ξ) σε θέση 1 m κάτω από τη στάθμη ηρεμίας της επιφάνειας

7. Οι αντίστοιχες μετατοπίσεις (ζ και ξ) σε θέση 3 m κάτω από τη στάθμη ηρεμίας

8. Οι αντίστοιχες μετατοπίσεις (ζ και ξ) σε θέση 10 m κάτω από τη στάθμη ηρεμίας (στον πυθμένα)

9. Δείξετε τις κινήσεις των πιο πάνω σωματιδίων σε σκίτσο.

10. Τι παραδοχές έχουν γίνει για όλα τα πιο πάνω αποτελέσματα (παραδοχές γραμμικής θεωρίας);




	2
20 μον


	(3)

(5)

(2)

(2)

(8)
	Κατασκευή από σκυρόδεμα, ρσκυροδ=2400kg/m3  έχει τετράγωνο σχήμα σε κάτοψη.  Κάθε πλευρά έχει μήκος L=16m και το συνολικό ύψος είναι Η=15m.  Υπάρχουν εσωτερικά διαχωριστικά τοιχώματα πάχους Τ1=0,4m.  Tο πάχος της πλάκας βάσης είναι Τ2=0,8m. 
[image: image2.png]



Κατακόρυφη Τομή

 L=16m
H=16m
T=0,4m
ρσκυροδ=2400kg/m3
[image: image3.png]



Κάτοψη

1. Να υπολογιστεί το βάρος της κατασκευής σκυροδέματος

2. Να βρεθεί πόσο είναι το βυθισμένο μήκος όταν η κατασκευή είναι κενή εσωτερικά και επιπλέει σε θαλασσινό νερό. (οι 4 εσωτερικοί χώροι είναι κενοί). 
Η κατασκευή γεμίζεται με σκύρα και βυθίζεται στη θάλασσα.
[image: image4.emf]
Να υπολογιστούν:
3. Tο βάρος των σκύρων υπό άνωση (Wsubmerged)  εάν έχουν πυκνότητα υπό άνωση 
ρ submerged = 1100kg/m3.

4. Η αντίσταση σε τριβή εάν ο συντελεστής τριβής μεταξύ του πυθμένα της θάλασσας και της κατασκευής είναι 0,65.



	3
20
μον.
	(2)
(3)

(1)

(2)

(3)
(3)

(3)

(3)

	Περιγράψετε σε συντομία τι είναι το κύμα τσουνάμι και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του.

Καταγράψετε τρεις πιθανές αιτίες πρόκλησης κύματος τσουνάμι.

Στην παραλιακή περιοχή Α, η περίοδος επαναφοράς κύματος τσουνάμι με ύψος πάνω από 4m είναι 350 χρόνια
1. Τι σημαίνει η πιο πάνω αναφορά σχετικά με τις πιθανότητες εμφάνισης του συμβάντος αυτού.

2. Ποια η πιθανότητα να πλήξει κύμα τσουνάμι με ύψος μεγαλύτερο από 4m την παραλιακή περιοχή Α την περίοδο 1/1/2018 με 31/12/2020;

3. Η επικινδυνότητα (ρίσκο) συσχετίζεται με τρεις κύριους παράγοντες (δες σχήμα).  
[image: image5.jpg]



Το ρίσκο (risk) σε σχέση με τον κίνδυνο (hazard), την τρωτότητα (vulnerability) 
και την έκθεση στον κίνδυνο (exposure).
Κάνοντας αναφορά στο σχήμα, περιγράψετε και αιτιολογείστε τι μέτρα πρέπει να λαμβάνονται στην παραλιακή περιοχή Α για να παρέχεται προστασία:

1. στις ανθρώπινες ζωές
2. στις κρίσιμες υποδομές (π.χ. ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς)

3. στις τουριστικές παραλίες

4. στα παραθαλάσσια ξενοδοχεία


	4
20

μον
	(3)

(3)

(3)

(6)
(5)


	Περιγράψετε σε συντομία (με τη βοήθεια σκίτσων):

1. τον κύκλο του νερού

2. τον κύκλο των ιζημάτων/ πετρωμάτων

Πώς επηρεάζονται οι κύκλοι αυτοί από τις κλιματικές αλλαγές.


[image: image6.png]PPAIMA

N =]
W ZHPA
=
<
O
= AKTOTPAMMH
————
——) NHZIAA
MAPAKTIO PEYMA

OANAT S A




Νησίδα βρίσκεται σε απόσταση 2km από την ακτογραμμή, όπως φαίνεται στο σχήμα πιο πάνω.  Δυτικά της νησίδας εκβάλλει ποταμός και το επικρατέστερο παράκτιο ρεύμα έχει κατεύθυνση από δυτικά προς τα ανατολικά.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για την εξέλιξη της ακτογραμμής στην πιο πάνω περίπτωση εάν το δυναμικό στερεομεταφοράς τους παράκτιου ρεύματος είναι το ½ της στερεομεταφοράς του ποταμού.

Εάν ο ποταμός φραχθεί και δεν έχει υπάρχει καθόλου παροχή ιζημάτων από τον ποταμό στην ακτογραμμή, πώς εκτιμάτε ότι θα είναι η εξέλιξη της ακτογραμμής; 




	5
20

μον
	(4)
(2)
(5)
(3)
(4)
(2)

	Κρηπιδότοιχος έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

[image: image7.emf]
γεδάφους=19 kN/m3
γ’εδάφους=11 kN/m3
γσκυροδ=23 kN/m3

φ’=32ο

q=50 kN/m2

Ha=9 m

Hp= 1 m

Hw=7 m

B=4 m
Συντελεστής τριβής = tan φ’
Να υπολογιστούν

1. οι ενεργητικές ωθήσεις (πιέσεις)

2. οι παθητικές ωθήσεις

3. οι οριζόντιες δυνάμεις που ασκούνται στο έργο

4. οι κατακόρυφες δυνάμεις που ασκούνται στο έργο 

5. οι ροπές ανατροπής, ως προς το κάτω αριστερά άκρο του κρηπιδότοιχου
6. οι ροπές αντίστασης




	6
20 

μον


	(3)

(3)

(4)

(4)

(4)


	Ημιτονοειδή κύματα περιόδου Τ1=7sec έχουν ύψος Η1=2m, σε βάθος νερού d1=30m και γωνία α1=35ο ως προς τις ισοβαθείς καμπύλες.  Κυματοθραύστης βρίσκεται σε βάθος νερού d2=4m παράλληλα με τις ισοβαθείς καμπύλες.  Να υπολογιστεί:

(1) Η κατεύθυνση των κυμάτων όταν αυτά προσπίπτουν στον κυματοθραύστη, α2=;

(2) Ο συντελεστής διάθλασης

(3) Ο συντελεστής ρήχωσης

(4) Το ύψος των κυμάτων, H2, που προσπίπτουν στον κυματοθραύστη.

(5) Η απαιτούμενη μάζα των μονάδων θωράκισης του κυματοθραύστη έναντι αυτού του κυματισμού εάν η πυκνότητα των μονάδων είναι 2300 kg/m3, η κλίση του πρανούς του κυματοθραύστη είναι 2:1 (οριζόντιο: κατακόρυφο) και ο συντελεστής KD=4.




	7
20 μον.
	(9)

(2)

(4)

(5)
	Ο τυφώνας Sandy έπληξε τη Νέα Υόρκη (των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής) στις 29 Οκτωβρίου 2012.
Οι ζημιές από πλημμύρα στην παράκτια ζώνη ήταν αυξημένες όταν η παλίρροια ήταν σε πλημμυρίδα (High tide) σε σχέση με τις ζημιές όταν ήταν άμπωτη (Low Tide).

Επεξηγείστε:

1. τι προκαλεί την παλίρροια

2. γιατί η χρονική διάρκεια μεταξύ διαδοχικών πλημμυρίδων (consecutive high tides) είναι περίπου 12 ώρες

3. γιατί οι ζημιές από την πλημμύρα ήταν μεγαλύτερες κατά την πλημμυρίδα σε σχέση με τη ζημιά κατά την άμπωτη (low tide)

4. Υπήρχε πανσέληνος στις 29 Οκτωβρίου 2012.  Εάν ο τυφώνας Sandy έπληττε τη Νέα Υόρκη 7 μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 22 Οκτωβρίου 2012 με τα ίδια χαρακτηριστικά πώς εκτιμάτε θα ήταν οι ζημιές στην παράκτια ζώνη.  Δικαιολογείστε την απάντησή σας.




Β








Σελ. 8
ΠΠΜ 477 
Τελική A

