[image: image1.jpg]



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΠΜ 477

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

	Διδάσκων
	Δρ Αντώνης Τουμαζής

	Εξάμηνο
	

	Ημερομηνία
	

	Διάρκεια  Εξέτασης
	3 ώρες

	Οδηγίες
	Να απαντηθούν ΠΕΝΤΕ από τις έξι ερωτήσεις πάνω στο δοκίμιο αυτό.  Κυκλώστε τις ερωτήσεις που απαντήσατε

	Πρόσθετα βοηθήματα και πληροφορίες
	1. Μεγέθη σχετικά με το μάθημα 
2. Πίνακας βασικών τύπων μαθήματος
3. Συνοπτικός πίνακας εξισώσεων κυματικής θεωρίας Airy
4. Γραφική επίλυση εξίσωσης διασποράς Airy

	Όνομα Φοιτητή
	

	Αρ. Ταυτότητας
	


Βαθμολογία
	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	ΣΥΝΟΛΟ
	


	Α/Α
	Μον
	Άσκηση



	1

20 μον


	4
4

3
3
3
3


	Μια πλωτή εξέδρα έχει σχήμα ορθογωνικό τόσο σε κάτοψη όσο και σε τομή.
[image: image2.emf]
Κατακόρυφη Τομή

 [image: image3.emf]
Κάτοψη
L= 40m, B=20m, H=4m, 

Βάρος εξέδρας, W=8 000 kN

1. Να βρεθεί πόσο είναι το βυθισμένο ύψος  D, 
2. Εάν στην εξέδρα τοποθετηθεί κατασκευή βάρους 16 000 kN να βρεθεί το βυθισμένο ύψος D εάν η θέση του κέντρου βάρους της κατασκευής είναι στο κέντρο της εξέδρας (σημείο P1A).

Σχολιάστε (με τη βοήθεια σκίτσων) τι θα συμβεί εάν:

3. Το κέντρο βάρους της κατασκευής σε κάτοψη είναι στην άκρη της εξέδρας (σημείο P2A)
4. Το κέντρο βάρους της κατασκευής σε όψη είναι πολύ ψηλά και σε κάτοψη είναι στο κέντρο της εξέδρας (σημείο P1B). 

5. Το κέντρο βάρους της κατασκευής σε όψη είναι πολύ ψηλά και σε κάτοψη είναι στην άκρη της εξέδρας (σημείο P2B)
6. Με βάση τα πιο πάνω σχολιάστε το πιθανό σενάριο η βύθιση σκάφους στην Κορέα να οφείλεται σε μετατόπιση φορτίου.


	2

20
μον.
	(3)

(3)

(4)

(5)

(5)


	Ο τυφώνας Sandy που έπληξε τη Νέα Υόρκη στις 29 Οκτωβρίου 2012 είχε, σύμφωνα με τα ΜΜΕ περίοδο επαναφοράς 100 χρόνια.

1. Τι σημαίνει η πιο πάνω αναφορά σχετικά με τις πιθανότητες εμφάνισης του τυφώνα.

2. Ποια η πιθανότητα να πλήξει τυφώνας ίσης ή μεγαλύτερης έντασης από τον Τυφώνα Sandy την παράκτια ζώνη της Νέας Υόρκης την περίοδο 1/10/2014 με 31/10/2014;

3. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC συσχετίζει την επικινδυνότητα/ ρίσκο με διάφορους παράγοντες (σχήμα 2).  Κάνοντας αναφορά στο σχήμα 2, πώς εκτιμάτε ότι η πολιτεία αντιμετώπισε το ρίσκο στις ανθρώπινες ζωές κατά τον τυφώνα Sandy.
4. Ποια η εκτίμησή σας για το ρίσκο ζημιάς από πλημμύρες στη Νέα Υόρκη το 2040 σε σύγκριση με το ρίσκο ζημιάς το 2012 αν δεν εκτελεστεί κανένα έργο πολιτικού μηχανικού (δηλαδή αν παραμείνουν οι υποδομές όπως ήταν στις 29/10/2012).  Αιτιολογείστε σε συντομία την απάντησή σας.
5. Περιγράψετε πώς η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για να μειώσει το ρίσκο ζημιάς στην οικονομία από πλημμύρες από παρόμοιο τυφώνα, κάνοντας αναφορά στο σχήμα 2.  
[image: image4.png]IMPACTS

Vulnerability SOCIOECONOMIC
CLIGLTE PROCESSES

Socioeconomic

Pathways

Natural
Variability

Hazards

Adaptation and

Mitigation
Actions

Governance

Anthropogenic
Climate Change

EMISSIONS
and Land-use Change




Σχήμα 2.  Το ρίσκο (risk) σε σχέση με τον κίνδυνο (hazard), την τρωτότητα (vulnerability) και την έκθεση στον κίνδυνο (exposure).


	3

20

μον
	(3)

(3)

(3)

(6)
(5)


	Περιγράψετε σε συντομία (με τη βοήθεια σκίτσων):

1. τον κύκλο του νερού

2. τον κύκλο των ιζημάτων/ πετρωμάτων

Πώς επηρεάζονται οι κύκλοι αυτοί από τις κλιματικές αλλαγές.


[image: image5.png]PPAIMA

N =]
W ZHPA
=
<
O
= AKTOTPAMMH
————
——) NHZIAA
MAPAKTIO PEYMA

OANAT S A




Σχήμα 3
Νησίδα βρίσκεται σε απόσταση 1000 μέτρων από την ακτογραμμή, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.  Δυτικά της νησίδας εκβάλλει ποταμός και το επικρατέστερο παράκτιο ρεύμα έχει κατεύθυνση από δυτικά προς τα ανατολικά.

Ποια είναι η εκτίμησή σας για την εξέλιξη της ακτογραμμής στην πιο πάνω περίπτωση εάν το δυναμικό στερεομεταφοράς τους παράκτιου ρεύματος είναι το ½ της στερεομεταφοράς του ποταμού.

Εάν ο ποταμός φραχθεί και δεν έχει υπάρχει καθόλου παροχή ιζημάτων από τον ποταμό στην ακτογραμμή, πώς εκτιμάτε ότι θα είναι η εξέλιξη της ακτογραμμής; 




	4
20

μον
	4

2
5
3
4

2


	Υπολογίστε για τον κρηπιδότοιχο λιμένα ανοικτής θάλασσας που φαίνεται στο σχήμα 4 τα ακόλουθα:

1. τις ενεργητικές ωθήσεις (πιέσεις)

2. τις παθητικές ωθήσεις

3. τις οριζόντιες δυνάμεις που ασκούνται στο έργο

4. τις κατακόρυφες δυνάμεις που ασκούνται στο έργο 

5. τις ροπές ανατροπής, ως προς το κάτω αριστερά άκρο του κρηπιδότοιχου
6. τις ροπές αντίστασης

γεδάφους=20 kN/m3
γ’εδάφους=11 kN/m3
γσκυροδ=24 kN/m3
φ’=30ο

q=60 kN/m2
Ha=8 m

Hp= 1 m

Hw=6 m

B=4 m
Συντελεστής τριβής = tan φ’
[image: image6.emf]
Σχήμα 4.  Κατακόρυφη τομή κρηπιδότοιχου




	5

20 

μον


	(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

(2)


	Ημιτονοειδή κύματα περιόδου Τ1=8.0sec έχουν ύψος Η1=4m, σε βάθος νερού d1=50m και γωνία α1=30ο ως προς τις ισοβαθείς καμπύλες.  Κυματοθραύστης βρίσκεται σε βάθος νερού d2=6m παράλληλα με τις ισοβαθείς καμπύλες.  Να υπολογιστεί:

(1) Η κατεύθυνση των κυμάτων όταν αυτά προσπίπτουν στον κυματοθραύστη, α2=;

(2) Ο συντελεστής διάθλασης

(3) Ο συντελεστής ρήχωσης

(4) Το ύψος των κυμάτων, H2, που προσπίπτουν στον κυματοθραύστη.

(5) Το απαιτούμενο βάρος των μονάδων θωράκισης του κυματοθραύστη έναντι αυτού του κυματισμού εάν η πυκνότητα των μονάδων είναι 2400 kg/m3, η κλίση του πρανούς του κυματοθραύστη είναι 2:1 (οριζόντιο: κατακόρυφο) και ο συντελεστής KD=7.

(6) Τι εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι φυσικοί ογκόλιθοι πλησίον της θέσης του έργου.



	6
20 μον.
	(9)

(2)

(4)

(5)
	Ο τυφώνας Sandy έπληξε τη Νέα Υόρκη (των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής) στις 29 Οκτωβρίου 2012 προκαλώντας το θάνατο σε αρκετούς ανθρώπους, υλικές ζημιές και έμμεσο κόστος από τη διακοπή της λειτουργίας της Νέας Υόρκης.

Οι ζημιές από πλημμύρα στην παράκτια ζώνη ήταν αυξημένες όταν η παλίρροια ήταν σε πλημμυρίδα (High tide) σε σχέση με τις ζημιές όταν ήταν άμπωτη (Low Tide).

Επεξηγείστε:

1. τι προκαλεί την παλίρροια

2. γιατί η χρονική διάρκεια μεταξύ διαδοχικών πλημμυρίδων (consecutive high tides) είναι περίπου 12 ώρες

3. γιατί οι ζημιές από την πλημμύρα ήταν μεγαλύτερες κατά την πλημμυρίδα σε σχέση με τη ζημιά κατά την άμπωτη (low tide)

4. Υπήρχε πανσέληνος στις 29 Οκτωβρίου 2012.  Εάν ο τυφώνας Sandy έπληττε τη Νέα Υόρκη 7 μέρες νωρίτερα, δηλαδή στις 22 Οκτωβρίου 2012 με τα ίδια χαρακτηριστικά πώς εκτιμάτε θα ήταν οι ζημιές στην παράκτια ζώνη.  Δικαιολογείστε την απάντησή σας.




Β








Σελ. 9
ΠΠΜ 477 
Τελική Γ

